无氧热解排气筒要求

- 烟囱材质：玻璃钢，高度35米，直径800mm

- 烟气温度50℃

- 烟囱厚度要求：0-18米20mm厚，18-27米15mm厚，27-35米10mm厚

- 保护架：材质：热镀锌。高32m，底部4.5*4.5m逐渐收缩至顶部1.1m*1.1m，保护架需要3根钢丝绳斜拉固定。

- 洗涤塔出口：直径483mm，圆形管道与烟囱对接。

- 采样平台要求：平台距地面6900mm，宽度2m，绕烟囱一周，护栏1.2m，踢脚板10cm

- 平台爬梯：Z字型梯，净宽宽度为900mm，角度45°。

- 采样管桥架：玻璃钢材质，25cm宽，7米长，从采样平台沿保护架到在线监测房侧面。