土壤污染隐患排查内容及程序

根据《土壤污染防治法》第二十一条，土壤污染重点监管单位应当建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。依据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，土壤污染隐患排查制度是重点监管单位为保障土壤污染隐患排查工作有效实施而建立的一种管理制度，已建立土壤污染隐患排查制度。

隐患排查内容主要包括：确定排查范围、开展现场排查、隐患整改、档案建立与应用四个方面的内容，具体实施过程如下：

第一步，确定确定排查范围。中标单位公司人员通过资料收集（环评、工艺流程、相关环保制度、雨污管网等材料）、人员访谈（了解厂区生产历史情况，可以环保人员、车间管理人员等访谈），确定重点场所和重点设施设备清单。最终确定排查区域，如填埋场、危废生产区域为重点排查，办公区、B区简要排查，具体由公司和技术人员共同确定，总的排查区域可分五大类：

- 各类收集池、储罐；

- 危废贮存区（现在和以前）；

- 散装液体运输（运输管道）；

- 生产装置区；

- 其他区域（雨污管网、应急池等）

逐一列出清单。

第二步，开展现场排查。包括设施设备（硬件）、管理措施（软件）在基本了解厂区多涉及的土壤污染情况后，中标单位会安排专业技术人员进行现场排查，针对重点场所和重点设施，排查土壤污染预防设施设备的配备和运行情况，有关预防土壤污染管理制度建立和执行情况，排查完成之后，建立隐患排查台账，编制土壤污染隐患排查报告。可分为以下方面进行排查：

- 污染隐患现象排查；

- 制度完善方面；

- 土壤隐患防治措施；

- 应急方面；

- 培训方面等；

必要选取点位进行采样监测

以上两步工作由中标单位派相关技术人员开展，技术部协调，生产部门配合，工程师能力水平决定最终排查质量。组织招标时可要求委派有相关工作经验的工程师开展排查。对于最终隐患排查台账，公司内部开会研究决定最终台账，对上报版本适当增减。

第三步，隐患整改。依据隐患排查台账，中标单位技术人员因地制宜为公司制定隐患整改方案，采取设施设备提标改造或者完善管理等措施，并明确整改完成期限，最大限度降低土壤污染隐患。各责任部门按照整改措施及时进行隐患整改，形成隐患整改台账。

第四步，档案建立与应用。在完成隐患排查与整改内容之后，中标单位技术人员协助公司建立隐患排查档案。档案包括但不限于：土壤污染隐患排查报告、定期检查与日常维护记录单、隐患排查台账、隐患整改方案、隐患整改台账等。

以上两步工作公司与中标单位技术人员开展研讨会

- 对所查隐患逐一分析原因，制定整改方案和整改计划；

- 落实责任人，明确整改期限；

- 追踪落实整改情况

- 资料留档